|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εξάμηνο 8o : Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Όνομα: Σκαρμούτσος Σπυρίδων ΑΜ: 03121644 Github repo: https://github.com/Sskarm/advcomparch.git |
| --- | --- |

## Άσκηση 2η: Ιεραρχία Μνήμης

Αυτή η άσκηση πρόκειται για την πειραματική αξιολόγηση διάφορων μοντέλων μνήμης που εφαρμόζονται πάνω σε benchmarks και να συγκρίνουμε τις επιδόσεις τους. Τα benchmarks που μελετάμε είναι τα εξής:

1. 403.gcc              2. 429.mcf  3. 433.milc         4. 444.namd

5. 450.soplex         6. 459.GemsFDTD      7. 470.lbm

Για την αξιολόγηση των μοντέλων που προσομοιώνουμε χρησιμοποιούμε τη μετρικ Instructions per Cycle (IPC) και σε δεύτερο βαθμό τις μετρικές Misses Per Thousand Instructions (MPKI).

4.2 Μελέτη Χαρακτηριστικών της L2 Cache

Χρησιμοποιούμε το simulator.cpp για κάθε benchmark και κάθε configuration βρήκα τις πλήρεις μετρήσει που βρίσκονται στο github στο advcomparch-ex2-helpcode/csvs/l2_cache.csv .

Στον παρακάτω πίνακα θα παραθέσω τα χρήσιμα δεδομένα ( μέσους όρους μεταξύ των 7 benchmark για κάθε configuration).

| L2 Size KB | L2 Assoc | L2 Block B | Avg IPC ↑ | Avg L2 MPKI ↓ | Avg L2 Miss Rate % ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | 4 | 64 | 0.209013 | 34.916933 | 42.870465 |
| 256 | 4 | 128 | 0.245218 | 22.779849 | 27.353161 |
| 256 | 4 | 256 | 0.281227 | 15.550284 | 18.613075 |
| 512 | 4 | 64 | 0.216431 | 33.302614 | 40.633026 |
| 512 | 4 | 128 | 0.255260 | 20.910802 | 24.854826 |
| 512 | 4 | 256 | 0.293011 | 13.243534 | 16.200860 |
| 512 | 8 | 64 | 0.216899 | 33.255694 | 40.527586 |
| 512 | 8 | 128 | 0.256704 | 20.690453 | 24.560988 |
| 512 | 8 | 256 | 0.293828 | 12.992827 | 15.980992 |
| 512 | 16 | 64 | 0.217255 | 33.257020 | 40.485563 |
| 512 | 16 | 128 | 0.257131 | 20.634216 | 24.446210 |
| 512 | 16 | 256 | 0.294789 | 12.869924 | 15.824672 |
| 1024 | 8 | 64 | 0.223789 | 31.068025 | 38.112819 |
| 1024 | 8 | 128 | 0.263806 | 19.218983 | 22.891653 |
| 1024 | 8 | 256 | 0.307014 | 11.123149 | 13.800056 |
| 1024 | 16 | 64 | 0.223773 | 31.179589 | 38.184208 |
| 1024 | 16 | 128 | 0.264012 | 19.239915 | 22.895696 |
| 1024 | 16 | 256 | 0.307883 | 11.076803 | 13.715036 |
| 2048 | 16 | 64 | 0.236056 | 25.548489 | 33.201526 |
| 2048 | 16 | 128 | 0.273097 | 16.835076 | 20.611230 |
| 2048 | 16 | 256 | 0.315703 | 9.538723 | 12.341526 |

Με bold φαίνονται παραπάνω τα configuration με το μεγαλύτερο IPC αλλά και ταυτόχρονα τα μικρότερα MKPI. Σε πρώτο βαθμό παρατηρώ ότι την μεγαλύτερη σημασία έχει το l2 cache block size καθώς και στα 4 διαφορετικά configuration όλα έχουν 256 B l2 cache block. Θα επέλεγα προφανώς την 2048_16_256 καθώς είναι πρώτη σε όλες τις μετρικές.

4.2 Πολιτικές Αντικατάστασης (Replacment Policies)

Σε αυτή την παράγραφο θα παραθέσω τα αποτελέσματα για την επιδραστηκότητα των διάφορων replacement Policies πάνω στις «καλύτερες» l2 cache configurations από πριν. Για χάρη ευκρίνειας θα παραθέσω μόνο το τελικό πινακάκι με τον μέσο όρο για κάθε πολιτική αντικατάστασης και όχι όλα τα νούμερα η τον κώδικα για την κάθε υλοποίηση. Όπως πριν μπορούν να βρεθούν στο repository τo csv στον φάκελο csvs και ο κώδικας στο headerfile μέσα στο pintool.

| Rank | Replacement Policy | Benchmarks | Runs | Avg IPC ↑ | Avg L2 MPKI ↓ | Avg L2 Miss Rate % ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LRU | 7 | 28 | 0.338045 | 12.568137 | 15.114291 |
| 2 | SRRIP | 7 | 28 | 0.250478 | 23.375624 | 22.199886 |
| 3 | LFU | 7 | 28 | 0.250417 | 23.412546 | 22.270278 |
| 4 | LIP | 7 | 28 | 0.249489 | 23.346210 | 22.194637 |
| 5 | Random | 7 | 28 | 0.207118 | 25.402786 | 23.458478 |
| 6 | MRU | 7 | 28 | 0.206903 | 25.279001 | 23.265738 |

Με βάση τον μέσο όρο των 7 benchmarks και των 4 επιλεγμένων L2 configurations, η LRU πολιτική αντικατάστασης παρουσιάζει την καλύτερη συνολική συμπεριφορά. Επιτυγχάνει το υψηλότερο μέσο IPC, καθώς και το χαμηλότερο L2 MPKI και L2 miss rate. Οι SRRIP, LFU και LIP έχουν παρόμοια μεταξύ τους συμπεριφορά, αλλά υστερούν σημαντικά σε σχέση με την LRU. Οι Random και MRU εμφανίζουν τη χαμηλότερη επίδοση, κυρίως λόγω αυξημένων L2 misses και μειωμένου IPC.