|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εξάμηνο 8o : Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Όνομα: Σκαρμούτσος Σπυρίδων ΑΜ: 03121644 |
| --- | --- |

## Άσκηση 1η: Πρόβλεψη Εντολών Άλματος

Αυτή η άσκηση πρόκειται για την πειραματική αξιολόγηση διάφορων predictors που εφαρμόζονται πάνω σε benchmarks, όσων αφορά τα άλματα και τα branches. Τα benchmarks που μελετάμε είναι τα εξής:

1. 403.gcc              2. 410.bwaves            3. 416.gamess           4. 429.mcf

5. 433.milc         6. 435.gromacs             7. 436.cactusADM   8. 450.soplex

9. 459.GemsFDTD      10. 470.lbm         11. 483.xalancbmk

Για την αξιολόγηση της επίδοσης ενός predictor χρησιμοποιούμε τη μετρική direction Mispredictions Per Thousand Instructions (direction MPKI).

5.2 Ανάλυση εντολών άλματος

Χρησιμοποιούμε το cslab_branch_stats.cpp και για κάθε benchmark και βρέθηκε ο αριθμός των εντολών άλματος που εκτελέστηκαν και το ποσοστό αυτών που ανήκουν σε κάθε κατηγορία (conditional-taken, conditional-not taken κλπ.) τόσο για τα train όσο και για τα ref inputs.

Τα άλματα για τα train inputs:

| Benchmark | Total Branches | Conditional Taken | Conditional Non-Taken | Unconditional Branches | Calls | Returns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403.gcc | 754266405 | 269637287 | 304816996 | 66617406 | 56597360 | 56597356 |
| 410.bwaves | 31873091519 | 21133243296 | 8406202329 | 1791546372 | 271049763 | 271049759 |
| 416.gamess | 14348665729 | 6258962427 | 6983822129 | 863110726 | 121385227 | 121385220 |
| 429.mcf | 3862678253 | 1332802279 | 2377832032 | 97772754 | 27135596 | 27135592 |
| 433.milc | 2240721549 | 1242011774 | 541177932 | 21600372 | 217965739 | 217965732 |
| 435.gromacs | 18177451950 | 5651208496 | 11410523474 | 778103288 | 168808348 | 168808344 |
| 436.cactusADM | 170077085 | 142229935 | 18767160 | 1661514 | 3709240 | 3709236 |
| 450.soplex | 1255127053 | 636674514 | 482534228 | 45598413 | 45159951 | 45159947 |
| 459.GemsFDTD | 3418905867 | 2899775841 | 354670604 | 50413476 | 57022975 | 57022971 |
| 470.lbm | 1356405014 | 176491991 | 922281969 | 252368700 | 2631179 | 2631175 |
| 483.xalancbmk | 54611322567 | 8865640336 | 19089901678 | 5006932937 | 10824423810 | 10824423806 |

Tα ποσοστά επί τις εκατώ για την κάθε κατηγορία στα training inputs είναι:

| Benchmark | Conditional Taken | Conditional Non-Taken | Unconditional Branches | Calls | Returns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403.gcc | 35.75% | 40.41% | 8.83% | 7.50% | 7.50% |
| 410.bwaves | 66.30% | 26.37% | 5.62% | 0.85% | 0.85% |
| 416.gamess | 43.62% | 48.67% | 6.02% | 0.85% | 0.85% |
| 429.mcf | 34.50% | 61.56% | 2.53% | 0.70% | 0.70% |
| 433.milc | 55.43% | 24.15% | 0.96% | 9.73% | 9.73% |
| 435.gromacs | 31.09% | 62.77% | 4.28% | 0.93% | 0.93% |
| 436.cactusADM | 83.63% | 11.03% | 0.98% | 2.18% | 2.18% |
| 450.soplex | 50.73% | 38.45% | 3.63% | 3.60% | 3.60% |
| 459.GemsFDTD | 84.82% | 10.37% | 1.47% | 1.67% | 1.67% |
| 470.lbm | 13.01% | 67.99% | 18.61% | 0.19% | 0.19% |
| 483.xalancbmk | 16.23% | 34.96% | 9.17% | 19.82% | 19.82% |

Τα άλματα για τα ref inputs:

| Benchmark | Total Branches | Conditional Taken | Conditional Non-Taken | Unconditional Branches | Calls | Returns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403.gcc | 33843770087 | 12296842130 | 13571514673 | 3134010276 | 2420701506 | 2420701502 |
| 410.bwaves | 128568447429 | 88592483503 | 34014692949 | 3853748387 | 1053761297 | 1053761293 |
| 416.gamess | 73894112363 | 34756621054 | 32132857316 | 5481924620 | 761354694 | 761354679 |
| 429.mcf | 67874045798 | 25764447128 | 39087003883 | 2224162743 | 399216024 | 399216020 |
| 433.milc | 67919982199 | 36675874303 | 16584639449 | 1322820264 | 6668324095 | 6668324088 |
| 435.gromacs | 84256708162 | 26179756735 | 52980565854 | 3595805919 | 750289829 | 750289825 |
| 436.cactusADM | 4364068636 | 4155679204 | 162691978 | 8434376 | 18631541 | 18631537 |
| 450.soplex | 57466168415 | 31460495574 | 20383647486 | 1881871267 | 1870077046 | 1870077042 |
| 459.GemsFDTD | 47124871693 | 33974307159 | 7769791232 | 2458154400 | 1461309453 | 1461309449 |
| 470.lbm | 15278517633 | 527480282 | 11071876830 | 3673870659 | 2644933 | 2644929 |
| 483.xalancbmk | 286243848086 | 75673001691 | 161638064234 | 7462347327 | 20735217419 | 20735217415 |

Tα ποσοστά επί τις εκατώ για την κάθε κατηγορία στα ref inputs είναι:

| Benchmark | Conditional Taken | Conditional Non-Taken | Unconditional Branches | Calls | Returns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403.gcc | 36.33% | 40.10% | 9.26% | 9.26% | 7.15% |
| 410.bwaves | 68.91% | 26.46% | 3.00% | 3.00% | 0.82% |
| 416.gamess | 47.04% | 43.49% | 7.42% | 7.42% | 1.03% |
| 429.mcf | 37.96% | 57.59% | 3.28% | 3.28% | 0.59% |
| 433.milc | 54.00% | 24.42% | 1.95% | 1.95% | 9.82% |
| 435.gromacs | 31.07% | 62.88% | 4.27% | 4.27% | 0.89% |
| 436.cactusADM | 95.22% | 3.73% | 0.19% | 0.19% | 0.43% |
| 450.soplex | 54.75% | 35.47% | 3.27% | 3.27% | 3.25% |
| 459.GemsFDTD | 72.09% | 16.49% | 5.22% | 5.22% | 3.10% |
| 470.lbm | 3.45% | 72.47% | 24.05% | 24.05% | 0.02% |
| 483.xalancbmk | 26.44% | 56.47% | 2.61% | 2.61% | 7.24% |

5.3 Ν-bit predictors

- Η υλοποίηση των n-bit predictor γίνονται δημιουργώντας στο cslab_branch.cpp 4 καινούριους NbitPredictor με ορίσματα  (14,1) , (14,2), (14,3) , (14,4) αρα 2^14 BHT entries και 1 εως 4 bit αναλόγως. Οι αποδόσεις φαίνονται παρακάτω:

| Benchmark | 1-bit Correct | 1-bit Incorrect | 2-bit Correct | 2-bit Incorrect | Total Instructions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403.gcc | 502949981 | 71501389 | 520133471 | 54317899 | 3184170871 |
| 410.bwaves | 22070332585 | 7469113041 | 25413369985 | 4126075641 | 300165002696 |
| 416.gamess | 11679144127 | 1563640429 | 12323343519 | 919441037 | 191137079537 |
| 429.mcf | 3371435895 | 339198416 | 3469506200 | 241128111 | 18199704182 |
| 433.milc | 789062174 | 994127111 | 1285315772 | 497873513 | 38323372296 |
| 435.gromacs | 15341735683 | 1719996296 | 15712719927 | 1349012052 | 445004175612 |
| 436.cactusADM | 155195552 | 5801612 | 157850699 | 3146465 | 80776878079 |
| 450.soplex | 1020337252 | 102695485 | 1059334596 | 63698141 | 7439861708 |
| 459.GemsFDTD | 3168059319 | 86387115 | 3206879631 | 47566803 | 108776742176 |
| 470.lbm | 1080176096 | 18597864 | 1066594479 | 32179481 | 96483398089 |
| 483.xalancbmk | 24409279555 | 3546262452 | 25444084024 | 2511457983 | 224117738434 |

| Benchmark | 3-bit Correct | 3-bit Incorrect | 4-bit Correct | 4-bit Incorrect | Total Instructions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403.gcc | 522936157 | 51515213 | 522682389 | 51768981 | 3184170871 |
| 410.bwaves | 25456986638 | 4082458988 | 25458191257 | 4081254369 | 300165002696 |
| 416.gamess | 12277113539 | 965671017 | 12216393397 | 1026391159 | 191137079537 |
| 429.mcf | 3476616030 | 234018281 | 3475322089 | 235312222 | 18199704182 |
| 433.milc | 1285473028 | 497716257 | 1285501048 | 497688237 | 38323372296 |
| 435.gromacs | 15582286052 | 1479445927 | 15554875849 | 1506856130 | 445004175612 |
| 436.cactusADM | 157947092 | 3050072 | 157954612 | 3042552 | 80776878079 |
| 450.soplex | 1058330620 | 64702117 | 1056307265 | 66725472 | 7439861708 |
| 459.GemsFDTD | 3208487938 | 45958496 | 3208739123 | 45707311 | 108776742176 |
| 470.lbm | 1051686086 | 47087874 | 1023615097 | 75158863 | 96483398089 |
| 483.xalancbmk | 25647917382 | 2307624625 | 25656751774 | 2298790233 | 224117738434 |

(Τα total instructions είναι κοινά στα δυο πινακάκια και είναι εκεί για reference).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η μετρική MPKI (Mispredictions per Thousand Instructions).

| Benchmark | MKPI 1 bit | MKPI 2 bit | MKPI 3 bit | MKPI 4 bit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 403.gcc | 22.46 | 17.06 | 16.18 | 16.26 |
| 410.bwaves | 24.88 | 13.75 | 13.60 | 13.60 |
| 416.gamess | 8.18 | 4.81 | 5.05 | 5.37 |
| 429.mcf | 18.64 | 13.25 | 12.86 | 12.93 |
| 433.milc | 25.94 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
| 435.gromacs | 3.87 | 3.03 | 3.32 | 3.39 |
| 436.cactusADM | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 450.soplex | 13.80 | 8.56 | 8.70 | 8.97 |
| 459.GemsFDTD | 0.79 | 0.44 | 0.42 | 0.42 |
| 470.lbm | 0.19 | 0.33 | 0.49 | 0.78 |
| 483.xalancbmk | 15.82 | 11.21 | 10.30 | 10.26 |
| AVERAGE | 12.24 | 7.77 | 7.63 | 7.73 |

Από την παραπάνω μετρική βλέπω ότι δεν υπάρχει significant βελτίωση στα train inputs κατά την αύξηση των bit οπότε θα διάλεγα τον Nbit-16K-2bit καθώς έχει και πολύ χαμηλό MPKI αλλά και θα είναι πιο γρήγορος λόγω μικρότερου κυκλωματικού complexity και θα απαιτεί λιγότερα  resources (λογικές πύλες και καλώδια ) στην κατασκευή του.

- Για Ν=2 υλοποίησα την κλάση FSM2BitPredictor

Κάνει extend την κλάση BranchPredictor και δέχεται σαν όρισμα τα bits του BHT, την συμβολοσειρά από A,,B,C,D που ορίζει σύμφωνα με το paper Optimal 2-bit branch predictors το κατάλληλο FSM.(πρακτικά για κάθε “node” υπάρχει ένα touple T,NT που δείχνει που πάνε με το κατάλληλο input). Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η κωδικοποίηση των 5 FSM εκ των οποίων το 1ο είναι ο 2bit counter η αλλιώς Saturating Counter Predictor. Τα στατιστικά για τους predictor είναι τα εξής:

| Benchmark | FSM-1 Correct | FSM-1 Incorrect | FSM-2 Correct | FSM-2 Incorrect | FSM-3 Correct | FSM-3 Incorrect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403.gcc | 520234296 | 54314120 | 519569952 | 54978464 | 519923178 | 54625238 |
| 410.bwaves | 25413369983 | 4126075642 | 25206009332 | 4333436293 | 25408377095 | 4131068530 |
| 416.gamess | 12323343663 | 919440887 | 12118013233 | 1124771317 | 12265409218 | 977375332 |
| 429.mcf | 3469506200 | 241128111 | 3469570531 | 241063780 | 3470069576 | 240564735 |
| 433.milc | 1285315772 | 497873513 | 435660251 | 1347529034 | 1285220947 | 497968338 |
| 435.gromacs | 15712719877 | 1349012009 | 15326550287 | 1735181599 | 15692863138 | 1368868748 |
| 436.cactusADM | 157850651 | 3146467 | 157985923 | 3011195 | 157983082 | 3014036 |
| 450.soplex | 1059162631 | 62546470 | 1058369501 | 63339600 | 1058801702 | 62907399 |
| 459.GemsFDTD | 3206879608 | 47566826 | 3206629176 | 47817258 | 3206097646 | 48348788 |
| 470.lbm | 1066594479 | 32179481 | 1066313845 | 32460115 | 1063399579 | 35374381 |
| 483.xalancbmk | 25444084029 | 2511457985 | 25375611298 | 2579930716 | 25144068601 | 2811473413 |

| Benchmark | FSM-4 Correct | FSM-4 Incorrect | FSM-5 Correct | FSM-5 Incorrect | Total Instructions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403.gcc | 519413461 | 55134955 | 516758833 | 57789583 | 3184507251 |
| 410.bwaves | 25386037093 | 4153408532 | 23654181564 | 5885264061 | 300165002694 |
| 416.gamess | 12315933772 | 926850778 | 12086655922 | 1156128628 | 191137079600 |
| 429.mcf | 3468751383 | 241882928 | 3459198116 | 251436195 | 18199704182 |
| 433.milc | 1285201211 | 497988074 | 793083317 | 990105968 | 38323372296 |
| 435.gromacs | 15685903987 | 1375827899 | 15464089965 | 1597641921 | 445004175949 |
| 436.cactusADM | 157983806 | 3013312 | 157964311 | 3032807 | 80776877872 |
| 450.soplex | 1058252687 | 63456414 | 1045768503 | 75940598 | 7440656697 |
| 459.GemsFDTD | 3206641447 | 47804987 | 3192537320 | 61909114 | 108776742205 |
| 470.lbm | 1063036344 | 35737616 | 1067814001 | 30959959 | 96483398089 |
| 483.xalancbmk | 25261601907 | 2693940107 | 24999057134 | 2956484880 | 224117738457 |

Τα παραπάνω στατιστικά συνοψίζονται με την χρήση του metric MPKI όπως αναλύθηκε πριν.

| Benchmark | MPKI FSM 1 | MPKI FSM 2 | MPKI FSM 3 | MPKI FSM 4 | MPKI FSM 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403.gcc | 17.055738 | 17.264355 | 17.153435 | 17.313496 | 18.147104 |
| 410.bwaves | 13.746025 | 14.436847 | 13.762659 | 13.837085 | 19.606763 |
| 416.gamess | 4.8103743 | 5.8846317 | 5.1134784 | 4.8491417 | 6.0486884 |
| 429.mcf | 13.249013 | 13.245478 | 13.218057 | 13.290487 | 13.8154 |
| 433.milc | 12.991381 | 35.162068 | 12.993855 | 12.99437 | 25.835565 |
| 435.gromacs | 3.0314592 | 3.8992479 | 3.0760807 | 3.0917191 | 3.5901729 |
| 436.cactusADM | 0.0389526 | 0.0372779 | 0.0373131 | 0.0373041 | 0.0375455 |
| 450.soplex | 8.4060416 | 8.5126357 | 8.4545493 | 8.5283351 | 10.206169 |
| 459.GemsFDTD | 0.4372886 | 0.4395908 | 0.4444773 | 0.439478 | 0.5691393 |
| 470.lbm | 0.3335235 | 0.3364321 | 0.366637 | 0.3704017 | 0.3208838 |
| 483.xalancbmk | 11.205976 | 11.511497 | 12.544627 | 12.0202 | 13.191659 |
| ΑVERAGE | 7.7550701 | 10.066369 | 7.9241063 | 7.8883653 | 10.124463 |

Βλέποντας τα παραπάνω average MPKI καταλαβαίνει κανείς ότι αν δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο use case και θέλει να έχει κάποια γενική χρήση που θεωρούμε ότι καλύπτεται από τα benchmarks που καλύπτει αυτή η εργασία τότε θα επέλεγε το 1ο FSM (2 bit counter) καθώς κάνει καλύτερο perform σε σχέση με τα άλλα FSMs (μικρότερο MKPI => καλύτερη απόδοση).

Αριστερά φαίνονται και τα FSMs

1.ABACBDCD

2.ABACADCD

3.ABADBDCD

4.ABADADCD

5.ABADBDCC